技术交底书（完整强化定稿版）

一、技术领域

本发明属于智能体育装备、计算机视觉及多模态数据融合技术领域，具体涉及一种基于多模态时序约束与特征融合的击剑智能判决系统及方法。

尤其涉及一种通过电信号采集、视频流同步、统一时间基准校准、多模态特征关联及可信度判决，实现击剑比赛中动作启动识别、击中判定、主动权转换识别及复杂防守还击分析的智能判决系统。

二、背景技术

目前击剑比赛主要依赖电子裁判器与人工裁判联合完成判罚。

现有电子裁判器主要基于导通信号检测原理，仅能够判断是否产生有效导通，而无法判断动作时序、主动进攻状态、防守动作是否成立以及优先级转换关系。

尤其在花剑与佩剑比赛中，裁判需依据运动员动作连续性、起手时序及防守还击关系判定主动权归属，该过程高度依赖人工经验，容易受到视角、反应速度及复杂动作干扰影响。

现有部分系统虽引入视频回放或动作识别技术，但多数属于独立视频分析结构，与电信号系统未形成统一时间基准下的深度协同，存在以下问题：

- 电信号与视频流时间基准不统一；

- 高动态场景下存在明显时序偏差；

- 无法建立电信号与视频动作之间的可信关联；

- 无法识别复杂防守还击与主动权转换；

- 无法对异常触发进行有效过滤；

- 缺乏多源数据联合可信度判决机制。

此外，由于视频采集存在帧延迟、编码延迟及传输延迟，电信号存在硬件采样与传输延迟，两类数据在毫秒级动态场景下难以准确对齐，成为实现自动化可信判决的重要技术瓶颈。

三、发明目的

本发明旨在提供一种基于多模态时序约束与特征融合的击剑智能判决系统及方法。

本发明通过建立统一时间基准，实现电信号数据与视频流数据的高精度同步，并基于时序约束机制建立电信号与视频目标区域之间的关联关系，从而实现：

- 动作启动识别；

- 剑条碰撞识别；

- 有效击中识别；

- 主动权转换识别；

- 防守还击分析；

- 异常信号过滤；

- 多源可信度判决。

本发明能够显著提高复杂击剑场景下的自动判决准确性与抗干扰能力。

四、技术方案

1. 系统总体结构

本发明系统包括：

- 电信号采集模块；

- 视频采集模块；

- 统一时序同步模块；

- 时序约束模块；

- 多模态特征提取模块；

- 多模态关联融合模块；

- 主动权分析模块；

- 可信度判决模块；

- 异常信号过滤模块；

- 数据存储与复盘模块。

2. 电信号采集模块

所述电信号采集模块用于实时采集击剑比赛中的导通信号及碰撞信号。

采集内容包括：

- 电压变化特征；

- 电流变化特征；

- 通断持续时间；

- 上升沿变化特征；

- 高频扰动特征；

- 剑条碰撞脉冲特征。

系统通过高速采样方式生成对应时间戳数据，并上传至统一时序同步模块。

3. 视频采集模块

所述视频采集模块用于同步采集比赛视频流。

视频流包括：

- 运动员骨架关键点；

- 剑尖空间轨迹；

- 剑条空间夹角；

- 身体运动姿态；

- 动作速度与加速度；

- 剑尖弯曲状态；

- 有效区域接触状态。

视频流同时生成对应视频帧时间戳。

4. 统一时序同步模块

所述统一时序同步模块基于统一时钟源建立电信号与视频流之间的统一时间基准。

系统采用主从时钟同步结构，并基于PTP协议（IEEE 1588）进行时钟同步。

系统进一步通过：

- 数据流时间戳；

- 帧级时间标记；

- 延迟建模；

- 缓冲区同步；

- 时钟漂移修正；

- 动态延迟补偿；

实现电信号与视频流之间的高精度时序对齐。

所述动态延迟补偿模块基于多次实际测试数据建立视频延迟与电信号延迟差值模型，用于动态计算视频帧与电信号脉冲之间的偏移量。

5. 时序约束模块

系统以电信号触发时间作为时序锚点，动态建立对应的视频分析时间窗口。

系统根据：

- 电信号触发时间；

- 剑尖运动方向；

- 运动员空间位置；

- 动作连续性；

动态限定目标视频帧范围及剑尖目标区域。

系统通过时序约束与空间区域约束，对视频流进行目标特征筛选，以降低复杂动态场景下的误识别率。

6. 多模态特征提取模块

系统分别对电信号数据与视频流数据进行特征提取。

电信号特征包括：

- 波峰特征；

- 上升沿斜率；

- 高频微振动；

- 通断持续时间；

- 碰撞脉冲特征；

- 信号稳定性特征。

视频时空特征包括：

- 骨架关键点运动；

- 手部启动加速度；

- 足部启动加速度；

- 剑尖轨迹；

- 剑条运动方向；

- 剑尖空间位置；

- 动作连续性；

- 身体姿态变化。

7. 多模态关联融合模块

系统基于统一时间轴建立电信号特征与视频时空特征之间的关联关系。

系统根据电信号触发时间窗口，动态建立对应视频区域的时空关联映射关系。

系统进一步将：

- 电信号特征向量；

- 视频时空特征向量；

映射至统一特征空间，形成联合特征数据。

系统基于：

- 时间一致性；

- 空间一致性；

- 动作连续性；

- 特征匹配度；

动态计算多模态特征之间的关联可信度。

8. 主动权分析模块

系统基于动作启动特征与时序连续性分析主动权状态。

系统通过：

- 手部启动加速度；

- 足部启动加速度；

- 剑尖推进方向；

- 动作连续性；

- 剑条碰撞特征；

识别：

- 进攻动作；

- 防守动作；

- 还击动作；

- 主动权转换状态。

当系统检测到剑条碰撞特征，并同时检测到新的动作启动特征时，系统自动分析主动权是否发生转换。

9. 可信度判决模块

系统基于联合特征数据进行可信度判决。

系统综合分析：

- 电信号可信度；

- 时序一致性；

- 空间一致性；

- 动作合理性；

- 动作连续性；

- 剑条碰撞关联性；

输出最终判决结果及对应可信度评分。

在双方同时触发情况下，系统进一步分析是否存在防守还击特征，并生成对应可信度结果。

10. 异常信号过滤模块

系统基于电信号瞬时物理特性与视频空间特征进行双重校验。

系统自动识别并过滤：

- 剑身摩擦；

- 地板接触；

- 身体碰撞；

- 电磁干扰；

- 非有效区域接触；

产生的异常触发信号。

系统同时结合剑尖弯曲状态与动作合理性进行有效性验证。

11. 数据存储与复盘模块

系统将：

- 电信号数据；

- 视频流数据；

- 判决结果；

- 时间同步数据；

- 联合特征数据；

进行统一存储。

系统支持赛后复盘分析及模型持续优化。

五、本发明的有益效果

与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

- 建立统一时间基准，实现电信号与视频流高精度同步；

- 通过时序约束机制实现电信号与视频目标区域之间的动态关联；

- 实现复杂击剑场景下的主动权转换分析；

- 提高复杂防守还击场景下的自动判决准确性；

- 实现多源异构数据的联合可信度判决；

- 提高系统抗干扰能力；

- 降低误判与漏判概率；

- 支持复杂比赛场景的数据复盘与模型优化；

- 适用于正式比赛与训练分析场景。

六、实施例（示例）

比赛过程中，当系统检测到运动员A启动进攻动作时，系统首先识别其手部及足部加速度变化，并建立对应动作连续性轨迹。

当系统进一步检测到剑条碰撞脉冲特征时，系统自动分析是否存在防守动作。

若系统在剑条碰撞后检测到运动员B产生新的动作启动特征，并在对应时间窗口内产生有效击中信号，则系统进一步结合视频时空特征分析主动权是否发生转换。

最终系统输出对应判决结果及可信度评分。